PRESSEINFORMATION

Wien, 24. November 2008

Digitale Überwachungstechnologie: TELE mit neuem Lastwächter

Digitaltechnik zur direkten Kontrolle sensibler Prozesse

TELE erweitert seine Produktreihe GAMMA mit einem neuen digitalen Lastwächtermodul. Das Gerät bietet auf Basis der Digitaltechnik eine exakte Anzeige der überwachten Werte und Betriebszustände via Display und macht den aktuellen Maschinenzustand transparent. Über einfachen Tastendruck ist außerdem eine sehr genaue und einfache Einstellung der Grenzwerte möglich. Dank der neuen Technologie ist der digitale Lastwächter für eine große Anzahl von Praxisanwendungen einsetzbar, zum Beispiel zur Überwachung von Pumpen oder Antrieben bei Schneckenförderern, Kränen, Aufzügen oder Hebebühnen.

Die Einstellung von Lastwächtern war bisher nur bis zu einer gewissen Genauigkeit möglich – mit dem Schraubenzieher und einer ruhigen Hand. Das direkte Ablesen der überwachten Werte am Gerät war ohnehin nicht möglich – bis jetzt. Denn TELE schafft mit dem neuen digitalen Lastwächter G4BM400V12ADTL20 eine neue Klasse von Modulen, die durch ihre enorm verbesserte Präzision und optimierte Bedienbarkeit ganz neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Das Gerät ist mit einem großzügigen Digitaldisplay ausgestattet, auf dem der Istwert der Wirkleistung sowie des Stromes und die Stellung der beiden Ausgangsrelais permanent abgelesen werden können. Der Lastwächter liefert so jederzeit aktuelle Informationen über den Zustand der überwachten Anlage.

Parameter und Schaltschwellen können nicht nur einfach angezeigt, sondern auch äußerst präzise mit Hilfe von vier Tasten eingestellt werden. Damit eröffnen sich nicht nur neue Einsatzfelder, sondern auch ein signifikant erweiterter Funktionsumfang.

Zuverlässig durch Berechnen der Wirkleistung

Der digitale Lastwächter überwacht bei maximal 12 Ampere Lasten bis 9,6 kW in ein- oder dreiphasigen Netzen, indem der Motor oder die Pumpe als Eigensensor verwendet wird. Alle erforderlichen Messgrößen werden einfach über die Motorzuleitung aufgenommen. Unter Annahme einer symmetrischen Last müssen nur die drei Lastspannungen sowie der Strom in einer Phase vom Überwachungsgerät gemessen werden. Das digitale TELE-Modul kennt somit Strom, Spannung sowie den Phasenwinkel. Herkömmliche Lastwächter messen oft ausschließlich Strom oder Phasenwinkel und können deshalb nur in bestimmten Drehmomentbereichen zuverlässig arbeiten. Der neue TELE-Lastwächter berechnet aus Strom, Spannung und Phasenwinkel zusätzlich die Wirkleistung. Das liefert über den gesamten Drehmomentbereich zuverlässige Messergebnisse, weil sich die Leistung in direktem Zusammenhang zum Drehmoment verhält. So kann das Gerät Antriebe sowohl auf Über- als auch auf Unterlast zuverlässig überwachen. Ebenso schützt der digitale Lastwächter vor Schäden durch Blockieren oder Fehlbedienung. Pumpen lassen sich gegen Kavitation und Trockenlauf absichern, gebrochene Keilriemen oder stark verschmutzte Filter werden sicher erkannt. Eine präzise Leistungsmessung ist auch dann möglich, wenn ein Frequenzumrichter vorgeschaltet ist. Die Einbindung eines PTC-Widerstands an der Motorwicklung erhöht die Anlagenverfügbarkeit zusätzlich. Durch die bewährten Plug-in-Powermodule ist der digitale Lastwächter auch für den internationalen Einsatz geeignet.

Multifunktionell

Neben den äußerst präzisen Einstellungsmöglichkeiten verfügt der digitale Lastwächter auch über die praktischen Funktionseinstellungen Over, Under, Window, Min/Max, 2Min und 2Max zur Prozessoptimierung. So lassen sich zum Beispiel Förderbänder oder Schneckenförderer mit den Funktionen Window, Min/Max mit einem Gerät auf Überlast und Leerlauf überwachen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit den Funktionen 2Min und 2Max einen Meldeausgang als Warnung zu setzen, bevor die Last tatsächlich über das zweite Ausgangsrelais abgeschaltet wird. Für das kontrollierte Wiederanfahren einer Anlage sorgt ein optional zuschaltbarer Fehlerspeicher in Zusammenhang mit der Möglichkeit, die Relaisstellung bei abgeschalteter Last (I=0 Erkennung) zu definieren. Gespeicherte Alarme können über eine Tastenkombination am Display selbst oder über den Eingang Y1-Y2 zurückgesetzt werden. Um Fehlalarme während des Motorstarts oder Auslösungen bei kurzen Leistungsspitzen im Normalbetrieb zu unterdrücken, kann für jeden Grenzwert eine Auslöseverzögerung programmiert werden – ebenso ist die Definition einer Anlaufüberbrückung möglich. Trotz dieses breiten Funktionsumfangs ist der digitale Lastwächter einfach aufgebaut und für jedermann bedienbar.

Der neue digitale Lastwächter von TELE

Das Bild steht auf www.press-n-relations.com zum Download bereit.

| ##### Weitere Informationen: ##### TELE Haase Steuergeräte GmbH – Mag. Stefan Diem ##### Vorarlberger Allee 38 – A-1230 Wien ##### Tel.: +43 1 614 74-0 – Fax: +43 1 614 74-100 ##### stefan.diem@tele-haase.at – www.tele-power-net.com | ##### Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Niederlassung Wien – Georg Dutzi Schwindgasse 10 – A-1040 Wien Tel.: +43 1 907 61 48-10 – Fax: +43 1 907 61 48-15 gd@press-n-relations.at – www.press-n-relations.com |
| --- | --- |

# Über TELE
TELE wurde 1963 als Familienunternehmen in Wien gegründet und gilt als Pionier in der Überwachungstechnologie. Das Unternehmen bietet eine umfassende, branchenübergreifende Palette an Automatisierungs-Komponenten im Bereich Überwachungstechnologie. In Österreich nimmt TELE mit 60 Prozent Marktanteil bei Zeitrelais eine führende Position ein. Im Jahr 2007 erwirtschaftete das Unternehmen 15 Millionen Euro, davon entfielen knapp 11,4 Millionen Euro auf das Exportgeschäft. Neben dem Standort Wien mit über 100 Mitarbeitern in den Bereichen Entwicklung und Produktion gehören Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien sowie ein internationales Netz von über 50 Handelspartnern zur TELE Gruppe.